Мектеп: «Тұзда орта мектебі» КММ

Математика мұғалімі: Шакимардан Айжан

Пәні – Математика  8 кл

Бөлімдері:Пайыз; Фигуралардың квадраттары

Міндеттері: Берілген пайызға негізделген санды табыңыз;

тіктөртбұрыштың ауданы үшін формулаларды көрсету және қолдану.

ПӘТЕР ЖӨНДЕУ

ТАПСЫРМА. Отбасы  өз үйлерін өз қолдарымен жөндеуге шешім қабылдады, олар пәтерлерінің еденін жөндеуден бастамақшы болды. Отбасылық кеңесте қонақ бөлмесінде ламинат, жатын бөлмесімен ас үйде –линолеум төсеуге, ваннаға плиткалар, дәліздегі еденді лакпен бояу туралы шешім қабылдады. Ұсынылған дереккөздерді пайдаланып, қажетті есептеулер жүргізіңіз.

- Сұрақ. Әр бөлменің ауданын тауып, жауабыңызды өсу ретімен жазыңыз?

1 кесте

е

Жауап нұсқалары:

А) 4 м2; 7м2; 8м2; 12м2; 12м2; 18м2.

B) 3 м2; 8м2; 8м2; 12м2; 12м2; 18м2.

C) 3 м2; 7м2; 8м2; 12м2; 12м2; 18м2.

D) 4 м2; 8м2; 8м2; 12м2; 12м2; 18м2.

E) 3 м2; 6м2; 8м2; 12м2; 12м2; 18м2.

Дұрыс жауап: C

Сұрақ 2. Пәтердегі әр бөлменің еденін жөндеуге қанша материал қажет?

Кесте 2. Шығын материалдары

| Материал | Өлшемдері |
| --- | --- |
| плитка | 204 х 204 мм |
| ламинат | 1305 х 192 мм |
| линолеум | 1 х 3 м |
| түссіз лак | Расход 150 г/м2 |

Жауап нұсқалары:

А) лак - 1,1 кг; Линолеум - 10 дана; Плитка - 71 дана; Ламинат - 71 дана.

B) лак - 1,05 кг; Линолеум - 10 дана; Плитка - 72 дана; Ламинат - 72 дана.

C) лак - 1,05 кг; Линолеум - 10 дана; Плитка - 72 дана; Ламинат - 72 дана.

D) лак - 1,05 кг; Линолеум - 11 дана; Плитка - 72 дана; Ламинат - 72 дана.

E) лак - 1,1 кг; Линолеум - 11 дана; Плитка - 71 дана; Ламинат - 71 дана.

Дұрыс жауап: D

Сұрақ 3. Жөндеуге қажет плиткалар мен ламинаттың орамдарының санын есептеңіз, егер бір қаптамада 6 плитка болса, ал ламинат - 6. Еденді бояуға қажетті лак банкаларының санын табыңыз, егер бір банкада 1,9 кг лак болса.

Жауап нұсқалары:

A) лак - 1 банка; Плитка - 11 бума; Ламинат - 11 қаптама

B) лак - 1 банка; Плитка - 11 бума; Ламинат - 12 қаптама

C) лак - 1 банка; Плитка - 12 бума; Ламинат - 13 қаптама

D) лак - 1 банка; Плитка - 13 бума; Ламинат - 12 қаптама

E) лак - 1 банка; Плитка - 12 бума; Ламинат - 12 қаптама

Дұрыс жауап: E

Сұрақ 4. Үш дүкеннің қайсысы құрылыс материалдарын сатып алу үшін ең тиімді болады және материалдар қанша тұрады? Егер үш дүкенде линолеумға 10 данадан, плиткалар мен ламинатқа 10 бумадан артық жеңілдіктер болса. Деректер кестеде көрсетілген.

Таблица 3.

| Материал | Дүкендегі баға |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Құрылыс материалдары |  | Строймаркет |  | Құрылыс Ауласы |  |
|  |  | Жеңілдік |  | Жеңілдік |  | Жеңілдік |
| кафельная плитка | 9500 тг./қап. | 8% | 9100 тг./қап. | 7% | 9600 тг./қап. | 10% |
| ламинат | 11500 тг./қап. | 7% | 11900 тг./қап. | 8% | 12500 тг./қап. | 10% |
| линолеум | 7100 тг.м2 ға | 5% | 7200 тг.м2 ға | 6% | 6900 тг.м2 ға | 6% |
| түссіз лак | 980 тг. ыдысы |  | 995 тг. ыдысы |  | 910 тг. ыдысы |  |

Жауап нұсқалары:

А) Құрылыс материалдары-308375 теңге

B) Құрылыс материалдары-308395 теңге

C) құрылыс маркеті-308375 теңге

D) құрылыс ауласы-308375 теңге

E) құрылыс маркеті-308395 теңге

Дұрыс жауап: C

| Сұрақ түрі | Жаратылыстану білімі |
| --- | --- |
| Мәтінмән | ғылым мен технологияның байланысы |
| Құзыреті | Математикалық зерттеудің ерекшеліктерін түсіну |
| Мазмұны | Процедуралық |
| Қолдану саласы | Бағалау, есептеу және тексеру әдістерін ұсыну |
| Қиындық деңгейі | 5 |

Пікір:

Жауап қабылданады, егер оқушы фигуралардың аудандары мен пайыздарын білсе, сандардың фигуралары мен пайыздарын дұрыс есептесе, жалпылайды және негіздейді, дұрыс жауаптарды тұжырымдайды және оларды тексеру тәсілдерін ұсынады.